江苏远东高新材料有限公司

光纤测试系统采购招标公告

招标编号：YD-GX-2026-0508

发布日期：2026 年 05 月 08 日

一、招标条件

本招标项目江苏远东高新材料有限公司光纤测试系统采购项目已由公司批准建设，项目资金为企业自筹，资金已落实。招标人为江苏远东高新材料有限公司，现对该项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的潜在投标人前来投标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目地点

江苏省无锡市宜兴市屺亭街道凯旋路 36 号 江苏远东高新材料有限公司项目现场

（二）招标内容（共 6 个标段，可兼投兼中，兼投需将不同标段技术文件与商务文件拆分独立装包）

标段一：带宽和微分模测试系统（详细需求可见附件，如有疑问可联系技术人员）

- 设备用途：采用时域 “脉冲色散” 技术，完成光纤脉冲带宽测量，适用于 850nm、1300nm 波长光纤带宽测试。

- 核心技术指标

  - 激光器波长：850±10nm、1300±10nm

  - 光谱宽度：850nm＜0.3nm，1300nm＜10nm

  - 测试范围：850nm 短距 52dB（10-1500MHz）、长距 65dB（10-400MHz）；1300nm 短距 45dB（10-1500MHz）、长距 50dB（10-400MHz）

  - 适配光纤长度：2.2 至 17.6km

- 供货范围：设备主机、控制器、测试软件、安装调试、培训、验收、技术资料、备品备件。

标段二：光时域反射仪（OTDR）（详细需求可见附件，如有疑问可联系技术人员）

- 设备用途：测试光纤衰减系数、长度，用于光纤厂 50km-75km 成品检验。

- 核心技术指标

  - 光源：1310nm (-5/+10nm)、1383nm (±1nm)、1550nm (±10nm)、1625nm (±10nm)

  - 动态范围：1310nm 40dB、1383nm 29dB、1550nm 36dB、1625nm 34dB

  - 线性度≤0.01dB/dB，衰减精度＜0.01dB/Km，距离精度 2.5±0.01%× 被测长度

- 功能要求：光纤均匀性分析、MISL、双向测试、光纤质量判别、端差测试；模块化软件、支持脚本定制测试流程。

- 供货范围：设备主机、光学模块、控制器、分析软件、安装调试、培训、验收、技术资料、备品备件。

标段三：光纤光学参数分析测试系统（详细需求可见附件，如有疑问可联系技术人员）

- 设备用途：测试单模光纤截止波长、模场直径、宏弯损耗。

- 核心技术指标

  - 波长范围：1000-1650nm（单模）

  - 动态范围：无平均＞36.00dB（1000-1650nm）

  - 光谱重复性＜0.005dB RMS，光功率稳定性＜0.002dB（5 分钟）

  - 模场直径重复性：不移动＜0.3%，重新切割＜1.0%；精度＜1.0%（G652）

- 系统要求：一体化控制器、专用数据采集电路、Windows 操作系统。

- 供货范围：设备主机、采集模块、控制软件、安装调试、培训、验收、技术资料、备品备件。

标段四：光纤综合参数测试系统（基础版）（详细需求可见附件，如有疑问可联系技术人员）

- 设备用途：测试单 / 多模光纤谱损耗、截止波长、几何尺寸、模场直径，符合 IEC、ITU 标准。

- 核心技术指标

  - 波长范围：1000-1650nm（单模）

  - 动态范围：无平均＞36.00dB（1000-1650nm）

  - 光谱重复性＜0.005dB RMS，光功率稳定性＜0.002dB（5 分钟）

  - 模场直径：重复性不移动＜0.3%、重新切割＜1.0%，精度＜1.0%（G652）

  - 几何尺寸：纤芯直径单模≤0.02um、多模≤0.08um；包层直径≤0.01um

- 功能配置：支持 WAVAU 可变孔径法测模场直径，可扩展涂覆层、翘曲度测试。

- 供货范围：设备主机、测试模块、分析软件、安装调试、培训、验收、技术资料、备品备件。

标段五：光纤综合参数测试系统（增强版）（详细需求可见附件，如有疑问可联系技术人员）

- 设备用途：测试单 / 多模光纤谱损耗、截止波长、几何尺寸、模场直径、数值孔径，支持单多模兼容测试。

- 核心技术指标

  - 波长范围：1000-1650nm（单模）、800-1650nm（多模）

  - 动态范围：单模无平均＞36.00dB，多模无平均＞48.00dB

  - 测试速度：每秒 4 个波长

  - 新增数值孔径测试：适配 NA＜0.35 多模光纤，850nm，30 秒 / 次

  - 完整几何、涂覆层、翘曲度测试指标同基础版

- 供货范围：设备主机、全功能测试模块、分析软件、安装调试、培训、验收、技术资料、备品备件。

标段六：长光纤工作站（详细需求可见附件，如有疑问可联系技术人员）

- 设备用途：一机完成光纤长度、衰减、均匀性、色散、PMD 偏振模色散等多参数测试。

- 核心技术指标

  - OTDR：20 秒内完成 2-50km 单模光纤测试，耦合损耗＜0.3dB

  - 光源：1310nm、1383nm、1550nm、1625nm 激光，线性度＜0.01dB/dB，衰减精度＜0.01dB/km

  - 色散：零色散波长精度 ±0.2nm，重复性＜0.0065nm

  - PMD 测试：范围 0-115ps，测试时间 4.5s

- 功能要求：自动耦合、自动双向 OTDR 测试、内置诊断、开放程序接口支持 PTS 系统控制。

- 供货范围：设备主机、多功能测试模块、控制软件、安装调试、培训、验收、技术资料、备品备件。

三、投标人资格要求

- 法人资格：中华人民共和国境内注册，独立法人，有效营业执照，经营范围含光纤测试设备 / 精密测试仪器相关内容。

- 业绩要求：近 5 年具有光纤测试系统同类成功案例，提供合同及验收证明。

- 专业能力：具备设备设计、制造、安装、调试、售后一体化服务能力。

- 信誉要求：近 3 年无重大违法、失信、安全事故。

- 其他：不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

四、报价、交货与付款

- 报价包含：设备价、调试费、包装费、运输费、保险费、技术培训费；设备质保期自调试验收合格起至少贰年。

- 付款方式：预付 10%，到货并收到全额增值税发票支付 40%，设备验收合格支付 40%，质保金 10%。若涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明。

五、投标文件内容与递交

（一）文件内容

- 企业资质文件：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近5—10年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。

- 技术文件：

- 投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等

- 根据我司技术要求及后期技术答疑内容，提列报价明细表（工程量清单表），明确所报材料：名称+材质+规格型号+处理工艺+数量等核心信息

- 商务文件：投标设备的最短交货期；投标设备各组成部份（分项报价）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）；投标设备的付款方式确认。

- 标书要求：投标书正本二份，副本二份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。

注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封后+技术标书=并包快递/送达）

（二）递交信息

- 递交截止时间：2026 年 05 月 22 日 17 时 30 分（北京时间）

- 递交地点：远东电缆有限公司行政楼 1 楼 105 办公室（宜兴市高塍镇远东大道 8 号）

- 递交签收人：吴梦迪 电话：18861779870

六、其他说明

- 本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。

- 招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。

- 本次招标需现场开标，开标时间另行通知。开标地址与接收地址一致，不能现场开标则视为弃标。投标方应派出总经理、董事长/实控人进行现场开标，如派出商务代表开标，则需开具加盖投标公司公章、总经理、董事长/实控人签名的授权书，并在开标当天进行展示。

- 届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况由投标方对投标设备标书内容做进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。

- 招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不做解释。

七、联系方式

招标人：江苏远东高新材料有限公司

地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道凯旋路36号

联系人：吴梦迪 电话：18861779870

技术答疑：李鑫鑫 18861778077、梁伟 18551261697

江苏远东高新材料有限公司

2026 年 05 月 08 日